《工业机器人技术》

重修练习A卷

# 一．填空题

1.工业机器人主要有       机械结构        、       感知系统        、

驱动装置       、      控制系统      等组成。

2.工业机器人的末端执行器主要有     吸盘式      、    夹爪式      、

气囊式     等类型。

3.工业机器人的驱动形式包括       电驱动       、     液压驱动         、

和      气压驱动      。

4.abb工业机器人的示教器只能用   触摸笔   和   手指   进行操作。

5. 机器人在空间中进行运动主要是四种方式，     关节运动（MOVEJ）    ，线性运动（MOVEL） ， 圆弧运动（MOVEC） 和 绝对位置运动（MOVEABSJ） 。

6.实操采用的机器人型号是    IRB-120   型ABB工业机器人 。

7.abb工业机器人的手动操纵时运动模式包括   单轴运动   、  线性运动  、

和   重定位   三种方式。

# 二．判断题

- 工业机器人调姿态时主要使用手动线性的运动模式。           （ × ）

- 用六点法设置工具坐标系时第4个点需要工具垂直于参考点。   （ √ ）

- 工件坐标的设置只需要三个点就可以了。                     （ √ ）

- 在编写程序时需要选择合适的工具坐标和工件坐标。           （ √ ）

- 在手动操作时会出现某关节到达极限位置的情况。             （ √ ）

- 在需要对机器人位置进行微调的时候可以采用增量模式。       （ √ ）

- 使用对准功能可以很快的将工具调整到和某坐标系垂直的姿态。  （ √  ）

- 在操作机器人的时候机器人的本体是不会相互碰撞的。          （ √ ）

- 通过调整机器人各关节的姿态可以扩大机器人的工作范围。      （ × ）

- Abb机器人六轴法兰盘的工具数据tool0是不允许改变的。      （ √ ）

# 三．选择题

1．以下哪个不是机器人示教器上的组件(  D  )

（A）  触摸屏                       （B） 摇杆

（C）  快捷按键                     （D）启动按钮

2．在RS软件中要实现手动线性操作下面哪个步骤是必须的(  B  )

（A）  打开虚拟示教器                 （B） 建立机器人系统

（C）  建立工件模块                   （D） 建立工具某块

3．工具数据设置精度不高可能的原因是以下(  C  )

（A）  工具重量设置错误                （B）工具重心设置错误

（C）  工具坐标设置方法选择错误        （D）工具尺寸设置错误

4．工具数据设置的方法是(  B  )

（A）  三点法                          （B）六点法

（C）  右手定则                        （D）左手定则

5．以下哪个不是ABB机器人的坐标系(  C  )

（A）  工件坐标                        （B）工具坐标

（C）  用户坐标                        （D）基坐标

6．以下哪个点在设置工件坐标系时不需要设置(  C  )

（A）  X1                              （B） X2

（C）  Y1                              （D） Y2

7．ABB机器人示教器快捷键不包括(  C  )

（A）  动作模式切换                   （B）轴切换

（C）  坐标切换                 （D） 增量模式切换

8．机器人常用控制器不包括(  D  )

装   订    线

（A）  单片机                   （B） PLC

（C）  工控计算机               （D） PC

9．ABB机器人程序中代表速度的参数是(  C  )

（A）  movej                    （B） v100

（C）  Z10                      （D） tool0

10．ABB机器人中的程序是以以下哪种方式存在(  A  )

（A）  程序模块                 （B） 例行程序

- 程序指令                 （D） 程序指针

11．工业机器人运动自由度数，一般(  C   )

（A）  小于等于2个              （B）小于等于4个

（C）  小于等于6个              （D）大于6个

12．步行机器人的行走机构多为(  C   )

（A）  滚轮                      （B）履带

- 连杆机构                  （D）齿轮机构

13．ABB机器人编程运行时(  B   )

- 需要注意程序指针的位置    （B）要在自动模式下进行

（C）  需要建立例行程序          （D）需要建立程序模块

14．ABB机器人线性操作时(  B   )

- 可以使用对准功能          （B）可以自动运行

- 可以控制方向              （D）可以控制速度

15．机器人的工具数据不包括(  D   )

- 工具坐标系                   （B）工具重量

（C）    工具重心                     （D）工具形状

16．机器人的建模功能中不能设置模型的(  A   )

- 重量                          （B）形状

（C）   位置                          （D）颜色

17．机器人示教器的语言变换必须要在(  A   )模式下进行。

- 手动                         （B）自动

（C）    线性                         （D）编程

18．在仿真运行时过程中不能实现的是(  A   )

- 路径规划                     （B）手动操作

（C）   程序编写                      （D）自动运行

19．在机器人搬运任务中当靠近工件时应该采用(  B   )方式运行。

- 线性                           （B）增量

（C） 自动                            （D）单轴

20．MOVEL指令代表的是(   A  )

（A）  直线插补                        （B）圆弧插补

（C）  关节插补                        （D） 绝对坐标插补

# 四．简答题

1.什么是机器人的末端执行器。

# 工业机器人的末端执行器是机器人与工件、工具等直接接触并进行作业的装置，是机器人的关键部件之一。

2.当机器人和周围设备发生碰撞后如何处理。

立刻停止操作，查看报警信息，根据报警信息操作示教器，仔细观察碰撞的方向，确定远离碰撞位置的方向。然后采用手动线性的模式操作机器人向正确的方向运动，离开碰撞位置。

3.简述工业机器人示教器的功能。

对工业机器人进行控制的工具。能够实现对工业机器人的手动控制。并能够通过示教器对程序进行编写、管理。通过示教再现模式控制机器人自动运行。

装   订    线

4.简述工业机器人的主要工作领域。

工业机器人被广泛的应用与工业生产的多个领域。

例如：搬运机器人、装配机器人，喷涂机器人，焊接机器人等。

5.简述工业机器人工件坐标的作用。

对工件进行工件坐标的设置，只需要改变工件坐标系就可以在不同的工件上完成相同的工作任务，不需要改变程序。

五、分析题

1.请说明工具数据设置的过程和注意要点。

使用示教器选择ABB菜单

选择手动操纵

新建工具数据

使用更改值，修改工具的重心和重量参数

使用定义，设置工具坐标系

方法选用TCPXZ的六点法

使用手动关节调节机器人姿态后，利用手动线性靠近参考点

前三个点取任意位置，第四点一定要和参考点垂直

最后设置X轴和Z轴方向。一定要从参考点出发，设置才准确。

设置完毕后可以通过手动重定位方式验证设置精度。

2.工业机器人调试程序的过程及注意要点。

首先使用手动模式进行调试

在示教器中选中需要调试的程序段，进行单步运行，观察机器人动作是否符合要求。在这个过程中需要一直按住使能键，在发现机器人可能发生碰撞等事故时，按停止按钮是机器人停止动作，不能采用释放使能键的方式，在运动过程中直接切断点击电源对电机的损伤很大。

在单步运行调试完成以后可以将机器人切换为自动模式，观察机器人的运动状态。由于自动模式机器人速度较快，需要密切关注机器人的状态，随时准备停止程序。

最后程序调试完毕以后，要将程序进行备份。

3.工业机器人手动操作时无法动作，分析可能的原因和解决方法。

检查动作模式应该在手动模式而不是自动模式，通过控制柜切换。

检查使能按键的状态，应该处于二档，而不是在一档或者三档。

检查是否有报警信息，例如关节到达极限，通道错误，转速计数器数据丢失等。

检查是够打开了增量模式，在此模式下机器人运动很慢可能会被误认为不动作。

最后可能是机器人硬件问题，连接电缆、电机等问题。

4.简述机器人的位置和姿态所需要的自由度。

任何处于自由状态的物体的位置和姿态都可以由6个自由度来描述，即沿3 个直角坐标的移动和绕着直角坐标的转动。

机器人上肢的自由度一般都不超过6个。

其中手臂部分有3个自由度确定在空间的位置。

手腕部分有1~3个自由度，确定它的姿态。