装   订    线

《工业机器人技术》

重修练习卷B卷

# 一．填空题

1．工业机器人常用的控制器包括       PLC       、       单片机     、

和      嵌入式控制器     。

2．工业机器人的传动机构主要有     连杆传动    、       气压传动     、

液压传动    、    丝杠螺母   、    齿轮齿条    等。

3．工业机器人按照其机械手的连接形式可分为    串联机器人      和

并联机器人      两种。

4．RS软件中用来表示x轴的颜色是  红色  、y轴的颜色是    绿色            Z轴的颜色是  蓝色    。

5．abb工业机器人的工具数据包括工具的     坐标    、      重量    、

和    重心     三个主要参数。

6．abb工业机器人常用的坐标系包括   大地坐标   、    工具坐标   、

工件坐标  和   基坐标   四钟。

# 二．判断题

- 在设置工具坐标时要改变运动模式可以采用快捷键来切换。       （ √ ）

- 在关闭机器人时我们采用直接关电源的方式。                   （ × ）

- 机器人关机后可以直接开机，不需等待。                       （ × ）

- 操作机器人的时候要注意机器人周围的环境，以防止发生碰撞事故。（ √ ）

- 操作机器人人不能进入机器人的工作范围。                       （ √ ）

- 机器人的工具是通用的，叫做末端执行器。                        （ × ）

- abb机器人的程序中只能有一个main程序。                       （ √ ）

- 在编程序时只需要考虑机器人的运动轨迹。                     （ × ）

- 在机器人执行搬运任务时，需要要道工件的位置，以及重量。     （ √ ）

- 工业机器人调姿态时主要使用手动关节的运动模式。             （ √ ）

# 三．选择题

1．abb机器人的手动操纵一般使用示教器上的 (  B  )

（A）  触摸屏                        （B） 摇杆

（C）  快捷按键                      （D）启动按钮

2．在RS软件中要实现手动线性操作下面哪个步骤是必须的(  B  )

（A）  打开虚拟示教器                 （B） 建立机器人系统

（C）  建立工件模块                   （D） 建立工具某块

3．以下那一项不会影响工具数据设置的精度(  B  )

（A）  操作时机器人定位不准            （B）工具重心设置错误

（C）  工具坐标设置方法选择错误        （D）最后一点没有垂直向下

4．ABB机器人程序中代表转弯半径的参数是(  C  )

（A）  movej                          （B） v100

（C）  Z10                            （D） tool0

5．ABB机器人中的编程中有且只能有一个的是(  D  )

- 程序模块                      （B） 例行程序

（C）   功能指令                      （D） 主程序

6．机器人的任何位置和姿态都可以用(  D  )自由度来描述。

（A）  3个                            （B）4个

（C）  5个                            （D）6个

7．工业机器人手动控制中运动模式不包括(  D  )

（A）  手动线性                        （B）手动关节

- 手动重定位                      （D）手动对准

8．机器人的工具数据不包括(  D  )

- 工具坐标系                   （B）工具重量

装   订    线

（C）    工具重心                     （D）工具形状

9．abb机器人的程序指令中MOVEJ指的是 (  A  )

- 关节插补                       （B）圆弧插补

（C）   直线插补                       （D）绝对坐标插补

10．在机器人搬运任务中当靠近工件时应该采用(  B  )方式运行。

- 线性                            （B）增量

（C） 自动                             （D）单轴

# 四．简答题

1．简述机器人电驱动及其优点。

# 电驱动是利用各种电动机产生力和力矩，直接或经过机械传动去驱动执行机构，一伙的机器人的各种运动。因为省去了中间能量转换过程，所以比液压及气动驱动效率高，使用方便且成本低。

2. 简述机器人移动机构的几种形式。

固定机构

轮式机构

履带式机构

多足机构

其他运动机构

3. 简述工业机器人的手爪类型。

包括两大类：夹持式和吸附式

夹持式包括外夹式和内夹式。

吸附式包括电磁式和空气式。

4．简述工业机器人的主要参数。

主要包括自由度、工作空间、工作速度、动作精度、负荷能力等

5．简述工业机器人的工作优势。

和人相比工作精度高、速度快、不需要休息。

能够适应一些人类无法适应的环境等。

五．分析题

1．设置工件坐标的过程及常见问题如何解决。

设置工件坐标的过程：

在手动操作界面选择工件坐标，

点击创建坐标，

选用三点法，

在工件中选择三个端点作为x1、x2、x3，

手动调节机器人到三个端点位置并记录。

常见问题：

坐标系设置错误，可能是三个点的选择不在同一平面内。或者三个点构成的两条线不垂直。

2．在手动操作机器人的时候如何方便的确定机器人运行的方向，减少误操作。

确保人手拿的示教器和机器人的相对位置保持一致。

注意摇杆的方向和机器人方向的对应关系。

在操作机器人时尽量以慢速动作，给自己足够的反应时间。

3．如何提高工具数据设置的精度。

用6点法设置工具数据，或者采用更多的参考点。

在修改位置时机器人的姿态差别越大，精度越高。

最后一点设置时一定要垂直向下。

4．分析创建机械装置的主要步骤。

首先需要建立机械装置各组件的模型。

然后建立链接，注意必须要有一个基准链接。

然后建立关节，设置关节的运动方式和运动方向。

最后编译设备。